| Jednostka projektowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24a/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl |  |  |
| Tytuł projektu budowlanego |  |  |
| - PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA OGRODZENIA TERENU CMENTARZA - PRZY UL. OFIAR KATYNIA - w OŁAWIE |  |  |
| Adres obiektu budowlanego |  |  |
| # ul. Ofiar Katynia - dz. nr 3/4 AM-96 - Jedn. ewidencyjna: Oława - Obręb: Oława Miasto |  |  |
| Stadium |  |  |
| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| Inwestor |  | Adres Inwestora |
| GMINA MIASTO OŁAWA |  | Plac Zamkowy 15 55-200 Oława |
| Zespół projektowy |  |  |
| Projektant |  |  |
| Architektura |  |  |
| - mgr inż. arch. J. Kaczmar - mgr inż. arch. T. Podgórski |  |  |
| Konstrukcja |  |  |
| mgr inż. J. Pawlak |  |  |
| Oświadczenie projektantów |  |  |
| Na podstawie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane – Dz. U. z 2013r. poz. 1409 oświadczamy, że Projekt Budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej |  |  |
| Data: 07.2015r. |  |  |

### SPIS TREŚCI

1.0. Dane ogólne

2.0. Warunki lokalizacyjne

3.0. Warunki gruntowe

4.0. Opis zagospodarowania

5.0. Obsługa wykonawstwa

6.0. Wytyczne wykonawstwa

7.0. Wytyczne transportu, składowania i montażu elementów

8.0. Uwagi końcowe

9.0. Ochrona konserwatorska

10.0. Obszar oddziaływania obiektu

11.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część graficzna

1. Schemat lokalizacji ogrodzenia							A 1

2. Przekrój przez ogrodzenie								A 2

3. Schemat ogrodzenia prostego								A 3

### OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU

### BUDOWY OGRODZENIA TERENU CMENTARZA

1.0. Dane ogólne

1.1. Obiekt: 		Teren cmentarza w Oławie

1.2. Adres: 		55-200 Oława

ul. Ofiar Katynia

działka nr 3/4 AM-96

- 1.3. Inwestor: 	Gmina Miasto Oława

- Pl. Zamkowy 15

- 55-200 Oława

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego w Oławie przy ul. Ofiar Katynia.

1.5. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia funkcjonalno-materiałowe z inwestorem

- Przeprowadzone pomiary i wizja w terenie

- Obowiązujące normy i przepisy

2.0. Warunki lokalizacyjne

Przedmiotowy teren to cmentarz komunalny znajdujący się w południowej części miasta Oława. Działka, który planuje się ogrodzić, jest w północnej części zagospodarowana.  Południowa część terenu jest nie zagospodarowana. Teren cmentarza od drogi, terenów przemysłowych (na północ) oraz od strony terenów kolejowych (strona zachodnia) jest częściowo ogrodzony.

Ogrodzenie od strony drogi dojazdowej – ul. Ofiar Katynia wykonane jest z ozdobnych stalowych kutych elementów panelowych mocowanych do słupków klinkierowych. Od strony północnej i zachodniej ogrodzenie wykonane jest w całości ze stalowych przęseł na stalowych słupkach. Od strony południowej brakuje ogrodzenia.

Działki, na których planowana jest inwestycja tworzy nieregularny kształt  wieloboku.

3.0. Warunki gruntowe

Zakres planowanych robót nie wymaga wykonania badań gruntowych – wodnych w świetle wymogów Prawa Budowlanego.

Założony w Projekcie Budowlanym sposób wykonania nawierzchni  dostosowany jest do istniejących warunków gruntowych. Po wykonaniu całości wykopów koryta  ścieżek w przypadku stwierdzenia zasadniczych różnic parametrów geotechnicznych gruntów należy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy przyjąć i ustalić zmianę posadowienia i konstrukcji podbudowy.

3.1. Istniejące uzbrojenie terenu

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się wewnętrzne sieci:

- wodociągowa: w40

- kanalizacji deszczowej: kd 150 i kd 250

- kanalizacji sanitarnej: ks 150

- napowietrzna linia energetyczna: eND

4.0. Opis zagospodarowania

Planowana inwestycja na terenie cmentarza, ma na celu poprawę jakości funkcjonalnych i użytkowych tej części cmentarza w szczególności ma zapobiec dostępu dzikich zwierząt na teren. Obecnie ta cześć jest mało zagospodarowana i jest porośnięta niską roślinnością trawiastą. Obszar zainwestowania na tym terenie stale się powiększa i wymaga wcześniejszych robót inwestycyjnych.

Na przedmiotowym terenie projektuje się wykonanie ogrodzenia od strony południowej i wschodniej. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonane zostaną takie roboty jak:

- wykonanie fundamentów pod systemowe słupki

- montaż systemowych paneli ogrodzeniowych

Zaprojektowano następujące elementy:

- Ogrodzenie systemowe: projekt zakłada wykonanie systemowego ogrodzenia terenu cmentarza.

Planowane ogrodzenie projektuje się jako systemowe, panelowe osadzone na systemowych podwalinach betonowych i stalowych słupkach. Projektowana wysokość ogrodzenia to 200cm

Schemat proponowanego systemowego ogrodzenia panelowego - prostego

Rozwiązania materiałowe

Dane ogólne:

Projektowane ogrodzenie – z przęseł panelowych prostych 2D na słupkach stalowych, z cokołem prefabrykowanym betonowym.

Dane techniczne:

Wysokość ogrodzenia – ok. 2,00 m.

Rozstaw słupków – ok. 2,60m.

Łączna długość ogrodzenia – ok. 379,00m

Rozwiązania materiałowe:

1. Wykopy fundamentowe: Rzędne posadowienia fundamentów ( stóp pod słupki ) zaprojektowano na głębokości 0,9m ppt. na gruncie nośnym. W przypadku wystąpienia warstw gruntu nie nośnego – wykonać podłoże z betonu klasy B7,5 do poziomu gruntu nośnego.

2. Fundamenty: stopy betonowe pod słupki na podłożu z betonu B7.5 gr. 10cm. Beton stóp klasy B15. Stopy pod słupki przęseł ogrodzenia - 0,30x0,30x1,0 m. lub o średnicy 30cm. W stopach obsadzić słupki i obetonować w trakcie wykonawstwa fundamentów.

3. Cokoły: betonowe prefabrykowane, z betonu klasy co najmniej B15 gr.6cm i wysokości 20cm, wpuszczane w gniazda w stopach i prowadnice w słupkach stalowych. Wysokość cokołu powyżej terenu – około 20 cm.

4. Słupki: Wykonane z rur o przekrojach prostokątnych minimum: 60x40x2mm - przejściowe i 60x60x2mm – narożne. Zamknięcie słupków daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego w kolorze czarnym RAL 9005 lub zielonym RAL 6005

5. Przęsło ogrodzeniowe: Przęsło kratowe wykonane jest z prętów okrągłych ciągnionych w gatunku RSt-37-2 zgodnie z normą DIN 17100 ( S235 JR wg EN 10025-2 :EN) Ocynkowane metodą ogniową zgodnie z normą DIN 50976 zabezpiecza skutecznie pręty i zgrzeiny.

Stosować panele w kolorze czarnym RAL 9005 lub zielonym RAL 6005

Elementy kraty:

pręty poziome: ø 8mm

pręty pionowe: ø 6mm

wielkość oczek prostych: 50-200mm

wielkość małych oczek: 50-50mm

długość przęsła: 2500mm

wysokość kraty: 2030mm

6. Zabezpieczenia antykorozyjne: Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przęsła kratowe, słupki oraz uchwyty mocujące są trwale zabezpieczone przed korozją warstwą cynku o grubości 100 mikrometrów.

7. Cechy użytkowe i zastosowanie: Ogrodzenia z przęseł kratowych są lekkie i posiadają wysokie walory estetyczne dzięki zagięciom, które nadają temu ogrodzeniu walory zdobnicze.

5.0. Obsługa wykonawstwa:

Obsługa geodezyjna

Zaleca się prowadzenie robót

- wyznaczenie granic działki

- wyznaczenie osi konstrukcyjnych ogrodzenia

- wytyczenie fundamentów ogrodzenia przez geodetę uprawnionego.

6.0. Wytyczne wykonawstwa:

Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczalności do stosowania.

7.0. Wytyczne transportu, składowania i montażu elementów:

W czasie transportu elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Składowanie elementów na placu budowy na podkładach drewnianych ok. 20 cm ponad powierzchnią terenu. Elementy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Słupki po betonowaniu mogą być obciążone po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości i sprawdzeniu sztywności zamocowania w fundamencie. Warunki atmosferyczne:

- zabrania się montażu w czasie deszczu, mgły

- prędkość wiatru podczas montażu powinna być mniejsza od 10 m/s.

- temperatura podczas montażu powinna być wyższa od - 5 stopni C

Roboty montażowe prowadzić zgodnie z przepisami BHP określonymi w ROZPORZĄDZENIU  MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.

Na każdym etapie montażu prowadzić na bieżąco kontrolę pionowości ustawienia elementów i zachowania linii ogrodzenia.

8.0. Uwagi końcowe:

- Z uwagi na charakter obiektu zaleca się prowadzenie robót przez firmę posiadającą doświadczenie w wykonawstwie tego typu robót.

- Wykopy wykonywać w okresach suchych.

- Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i bezpieczeństwa (B).

- Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym.

9.0 Ochrona konserwatorska

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną.

10.0 Obszar oddziaływania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, że obszar jej oddziaływania nie wykracza poza granice przedmiotowego terenu cmentarza.

11.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z dnia 17 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) przedmiotowa inwestycja z uwagi na zakres robót budowlano-remontowych

nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Opracował: J. Pawlak

T. Podgórski